Annexe - pipeline actuelle HYPO, instabilité et hybride

Projet McGill / WELL-E - Objectif 1 - Analyse complémentaire

Date: 13 juillet 2026

# Message principal

La pipeline actuelle HYPO + instabilité + hybride a été appliquée aux mêmes quatre corpus IceTag que la pipeline initiale. Elle produit une détection plus large des signaux comportementaux compatibles avec une perturbation locomotrice. Des scores SLS synchronisés existent pour Winter 2019 et permettent une concordance exploratoire limitée.

# Résultat global

| Sortie | Notifications | Taux / 100 vache-jours |
| --- | --- | --- |
| Pipeline initiale IF + règles | 385 | 9.86 |
| HYPO | 746 | - |
| Instabilité | 854 | - |
| Hybride final | 1179 | 30.18 |

Lecture: le comparateur IF reproduit les 385 notifications initiales, tandis que la sortie hybride finale produit 1179 notifications. La hausse reflète une définition plus large de l’alerte comportementale, pas une preuve automatique de meilleure détection clinique.

# Comparaison par saison

| Saison | Initiale | HYPO | Instabilité | Hybride | Hybride / 100 v-j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fall 2019 | 105 | 198 | 197 | 299 | 30.58 |
| Summer 2019 | 127 | 254 | 324 | 421 | 29.05 |
| Winter 2019 | 149 | 279 | 320 | 441 | 30.92 |
| Fall 2021 | 4 | 15 | 13 | 18 | 33.68 |

# Concordance exploratoire avec les scores SLS

| Cohorte | Mesure principale | Résultat | Portée |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 vaches; 3 avec SLS >= 2 | Notifications hybrides dans les 7 jours avant le score | AUC = 0.924; p = 0.031 | Concordance observationnelle exploratoire |

Le SLS n'a servi ni à entraîner la détection ni à fixer les seuils. Le résultat est encourageant, mais la cohorte ne contient que trois vaches SLS >= 2 et le traitement Exercise est confondu avec le statut SLS. Il ne s'agit donc pas d'une validation diagnostique.

Le fichier McGill contient deux séances de notation : une au 15 janvier 2019 et une au 12 mars 2019. Les données IceTag de Winter 2019 débutent le 16 janvier, soit après la première séance : aucune fenêtre capteur ne précède le score de janvier, alors que 54 jours de données précèdent celui du 12 mars. La comparaison retient donc le score du 12 mars, seul compatible avec un protocole de détection.

# Interprétation

HYPO cible les baisses comportementales persistantes.

Instabilité cible les changements irréguliers ou abrupts de comportement.

Hybride fusionne les deux familles de signaux pour produire la sortie principale de la pipeline actuelle.

Sur McGill, la pipeline actuelle est utile comme annexe comparative, mais elle doit être recalibrée avant d’être substituée au livrable principal.

# Limite scientifique

Le corpus McGill fournit des scores SLS synchronisés sur une sous-cohorte, mais pas assez de cas positifs pour calculer une sensibilité ou une spécificité robuste. Les alertes doivent donc être décrites comme des signaux comportementaux compatibles avec une perturbation locomotrice et à vérifier.

# Fichiers inclus dans l’annexe

TABLEAUX_CSV/pipeline_actuelle_comparaison_par_saison.csv

TABLEAUX_CSV/pipeline_actuelle_comparaison_par_vache.csv

TABLEAUX_CSV/pipeline_actuelle_chevauchement_temporel.csv

TABLEAUX_CSV/pipeline_actuelle_validation_sls_synthese.csv

TABLEAUX_CSV/pipeline_actuelle_validation_sls_metriques.csv

TABLEAUX_CSV/pipeline_actuelle_validation_sls_cohorte.csv

TABLEAUX_CSV/pipeline_actuelle_validation_sls_exclusions.csv

ALERTES_HYBRIDES/*_pipeline_actuelle_alertes_hybrides.csv

RESUMES_PAR_VACHE/*_pipeline_actuelle_resume_par_vache.csv